# Приложение № 13

к Правилам по охране труда 
при работе на высоте,

утвержденным приказом 
Минтруда России

от «___»_________ 2014 г. № ____

Расчет значения нагрузки в анкерном устройстве

Расчеты величин нагрузок в анкерном устройстве при соединении между собой нескольких анкерных точек с использованием петель при различных углах расположения канатов относительно вертикальной плоскости приведены 
в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Графическая схема крепления | Характеристика крепления | Сила, действующая на анкерную точку (F) в зависимости от угла расположения петли по отношению к вертикальной плоскости (β) и угла отклонения нагрузки (Р1) от вертикальной плоскости (α) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На двух анкерных точках и общей петле | β0 | 600 |  |  |  |  | 450 |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  | α0 | 0 |  |  | 50 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  |  | 30 |
|  |  |  | F2/P1 | 1,5 |  |  | 1,3 |  | 1,05 |  | 1,06 |  | 0,82 |  |  | 0,93 |
|  |  |  | F1/P1 | 1,5 |  |  | 0,66 |  | 1,05 |  | 0,63 |  | 0,82 |  |  | 0,61 |
|  |  | На двух анкерных точках и двух самостоятельных петлях | R |  |  | 600 |  |  |  | 450 |  |  |  | 300 |  |  |
|  |  |  | 00 |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | 150 |  |  | 1,12 |  |  |  | 0,87 |  |  |  | 0,82 |  |  |
|  |  |  | 300 |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  | В таблице указана величина F2/P1 (F1/P1), воздействующая на анкерную точку, при различных углах α и β |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вязка петли | На двух анкерных точках и одной замкнутой петле | Для β = 30-450 независимо от угла α, имеем: F1=F2(0,6-0,7)P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | узел, связывающий концы шнура в петлю | На трех анкерных точках и трех самостоятельных петлях | β0 |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | α0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  |
|  |  |  | F1/P1 |  | 0,29 |  |  | 0 |  |  |  | 0,33 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | F2/P1 |  | 0,58 |  |  | 0,45 |  |  |  | 0,44 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | F3/P1 |  | 0,29 |  |  | 0,63 |  |  |  | 0,33 |  |  | 0,62 |  |
|  | вязка петли | На трех анкерных точках и трех самостоятельных петлях | При β = 30-450 независимо от угла α, имеем: F1=F2=F3(0,36-0,42)P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 – величина нагрузки на канате F1, F2, F3 – силы, действующие на анкерные точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Канаты страховочных, удерживающих систем, систем позиционирования или канатного доступа должны располагаться вертикально. Если закрепление канатов находится в стороне от необходимой вертикали, то должны применяться оттяжки, указанные на схемах 3, 4 таблицы 2.

Таблица 2

| № схемы | Графическая схема крепления | Характеристика крепления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  | При горизонтальном закреплении каната необходимо учитывать, что чем меньше угол его провисания, тем больше будет нагрузка в точках его крепления (А и В). Если угол провисания натянутого каната равен 10°, нагрузка в точках А и В возрастает втрое (FA = PL/2h). (Если L = 12 м; h = 2м; Р = 800 Н – то FA = 800x12/(2x2) =2400 Н). |
| 2. |  | Вертикальное дублирование анкерных точек в анкерном устройстве. Угол между точками А и В должен быть не более 30°. |
| 3. |  | Оттяжка, установленная на канат, может быть скользящей, когда канат просто проходит через карабин оттяжки (а), и фиксированной, когда канат крепится в карабин оттяжки узлом «баттерфляй» (б). В первом случае (п. 3), (а) оттяжка нагружается равнодействующей силой натяжения каната, а во втором случае (п. 4), (б) может подгружаться еще и частью нагрузки каната, так как исключена возможность проскальзывания оттяжки вдоль каната. Это необходимо учитывать при установке оттяжек, стараясь располагать их по биссектрисе угла между направлениями приложения нагрузок на опорный канат. |
| 4. |  |  |

Прочность оттяжек и надежность их закрепления должны соответствовать прочности и надежности закрепления канатов. Конструкции оттяжек и способы их соединения с канатом предписываются ППР.

При установке каната на уровне плоскости опоры для ступней ног не следует предварительно натягивать его; при этом длина каната должна быть подобрана таким образом, чтобы закрепленный на концах и натянутый посередине усилием 100 Н (10 кгс) канат не выходил за габаритные размеры конструктивных элементов, на которые он устанавливается.

Таблица 3

ВЕЛИЧИНА ПРОВИСАНИЯ КАНАТА АНКЕРНОЙ ЛИНИИ

| Расстояние между точками закрепления, м | Величина предварительного натяжения каната, Н (кгс) | Контролируемая величина провисания каната в середине пролета, мм, при диаметре каната, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8,8; 9,1; 9,7 | 10,5; 11,0 |
| 12 | 1000 (100) | 55 | 75 |  |
| 24 | 1000 (100) | 220 | 300 |  |
| 36 | 2000 (200) | 240 | 340 |  |
| 48 | 3000 (300) | 280 | 400 |  |
| 60 | 4000 (400) | 330 | 480 |  |

Примечания

1. Соотношения между величинами предварительного натяжения и провисания каната в середине пролета для канатов, не указанных в таблице, должны устанавливаться стандартами или техническими условиями на канаты конкретных конструкций.

2. При измерении величины провисания каната канат должен быть освобожден от закрепления к промежуточным опорам.

3. Предельное отклонение контролируемой величины от данных 
таблицы 3 +/- 15 мм.

Распределение нагрузок на анкерные точки в зависимости от угла между плечами крепления и способов (схем) их соединения (блокировка) приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Графическая схема дублирования анкерных точек, формула расчета нагрузки | угол,° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
| 1 | V-образная схема, F1=F/(2 cosa/2) | 50 | 50 | 52 | 54 | 58 | 63 | 71 | 82 | 100 | 131 | 193 | 383 | 1146 |
| 2 | Треугольная схема, F1=F/(2 sin(π/4-a/4) | 71 | 75 | 82 | 90 | 100 | 113 | 131 | 156 | 193 | 256 | 383 | 764 | 2292 |

Распределение нагрузок на анкерные точки в зависимости от угла провисания горизонтально установленного страховочного (грузового) каната приведены в п. 1 таблицы 2.

В случае крепления каната за две анкерные точки угол между плечами петель должен быть не более 90°. При этом нагрузка на плечи должна распределяться равномерно.

В случае крепления каната за анкерное устройство, состоящее из двух анкерных точек, соединенных замкнутой петлей (без крепления петли за анкерные точки), угол между плечами петель должен быть не более 45°. При этом нагрузка на плечи должна распределяться равномерно.

Если канат крепят только за одну из двух анкерных точек, вторая анкерная точка должна располагаться выше первой, а угол между ними должен быть не более 30° (п. 2 таблицы 4).

http://ppr48.ru/services/tk/work_height

ppr48.ru